МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

(РУТ (МИИТ)

Высшая инженерная школа

|  | Допустить к защите: Руководитель образовательной программы _______________________ ____________ (ФИО) (подпись) «___»_____________ 20 г. |
| --- | --- |

БАКАЛАВРСКАЯ  РАБОТА

Направление подготовки    23.03.01 Технология транспортных процессов

Программа бакалавриата    Планирование и эксплуатация городских транспортных систем

На тему: Совершенствование методики оценки задержки транспортных средств на регулируемых перекрестках в условиях перенасыщенности

| Обучающийся | Хвастунов А.Н. |
| --- | --- |
| Руководитель бакалаврской работы | (Фамилия И.О.) |

Москва   2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Анализ подходов к оценке задержки на регулируемых перекрёстках
1.1. Задержка как показатель эффективности и уровня обслуживания
1.2. Подходы российской нормативной и учебно-методической базы
1.3. Зарубежные подходы: HCM 2016/2022, Akçelik
1.4. Проблема перенасыщения (X ≥ 1) и границы применимости упрощённых формул
Выводы по главе 1

Глава 2. Математическая модель составной задержки
2.1. Равномерная задержка d₁ и фактор координации PF
2.2. Случайная задержка d₂
2.3. Задержка от начальной очереди d₃ и многопериодный анализ
2.4. Допущения и ограничения модели
Выводы по главе 2

Глава 3. Программная реализация и имитационное моделирование
3.1. Архитектура и алгоритм программного модуля на Python
3.2. Построение имитационной модели (SUMO или Vissim) и сценарии перегрузки
3.3. Исходные данные и калибровка
Выводы по главе 3

Глава 4. Результаты и сопоставление
4.1. Сравнение расчётных и имитационных значений
4.2. Анализ чувствительности (поток насыщения, PF, длительность пика)
4.3. Рекомендации по применению
Выводы по главе 4

Заключение

Список литературы

Введение

Современное развитие городских транспортных систем сопровождается ростом интенсивности движения и повышением нагрузки на регулируемые пересечения. В часы пик отдельные подходы к перекрёсткам могут работать в режиме, при котором интенсивность прибывающего потока приближается к пропускной способности или превышает её. При таком режиме часть очереди переносится из одного цикла в следующий, а задержка перестаёт определяться только параметрами текущего светофорного цикла. Поэтому достоверная оценка задержки становится необходимой для анализа качества транспортного обслуживания и выбора мероприятий по совершенствованию организации движения.

Задержка является одним из основных показателей эксплуатационной эффективности регулируемого перекрёстка. В международной практике, в частности в Highway Capacity Manual (HCM), для сигнализируемых пересечений используется показатель control delay – задержка от управления, учитывающая замедление перед перекрёстком, пребывание в очереди и восстановление скорости после её прохождения. HCM 6-го и 7-го изданий развивают составной подход, в котором учитываются равномерная, дополнительная и начальная (переходящая) составляющие задержки [1, 2].

В российской практике расчёт эксплуатационных показателей регулируемых пересечений опирается на нормативные и методические документы, устанавливающие требования к организации движения, параметрам светофорного регулирования, пропускной способности и оценке условий движения. При этом отдельные расчётные зависимости исторически ориентированы преимущественно на установившиеся или недонасыщенные режимы. В условиях устойчивой перегрузки особое значение приобретает учёт переходящей очереди и длительности периода, в течение которого спрос превышает пропускную способность [4, 5].

Актуальность работы определяется необходимостью повышения достоверности оценки задержки на регулируемых перекрёстках при степени насыщения X ≥ 1,0. В таких условиях применение только стационарных формул может не отражать накопление очереди во времени. Дополнительную проблему представляет необходимость сопоставления аналитического расчёта с результатами микроимитационного моделирования, которое позволяет непосредственно воспроизводить образование, рассасывание и перенос очереди между расчётными интервалами.

Объект исследования – процесс движения транспортных потоков через регулируемые перекрёстки в условиях недонасыщенного и перенасыщенного режимов.

Предмет исследования – методы расчёта средней задержки транспортных средств и её составляющих при изменении степени насыщения, параметров светофорного регулирования, условий координации и наличия переходящей очереди.

Цель работы – повысить достоверность оценки задержки транспортных средств на регулируемых перекрёстках в условиях перенасыщенности посредством систематизации и программной реализации составной модели задержки с последующим сопоставлением расчётных результатов с данными имитационного моделирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. проанализировать отечественные нормативные и учебно-методические подходы к оценке задержки на регулируемых пересечениях и определить их особенности при X ≥ 1,0;

2. рассмотреть зарубежные подходы HCM и Akçelik, определить структуру используемых моделей и область их применения;

3. систематизировать составляющие составной модели задержки d = d₁·PF + d₂ + d₃ и определить параметры, влияющие на каждую из них;

4. разработать программный модуль расчёта задержки на языке Python;

5. сформировать сценарии имитационного моделирования перегруженного регулируемого перекрёстка с изменением интенсивности, длительности пикового периода, параметров цикла и качества координации;

6. сопоставить аналитические и имитационные значения задержки, определить характер и величину расхождений;

7. разработать рекомендации по применению модели и калибровке её параметров для условий рассматриваемых транспортных объектов.

Методы исследования включают анализ нормативной и научно-технической литературы, математическое моделирование, аналитический расчёт составляющих задержки, программную реализацию алгоритмов на Python, микроимитационное моделирование транспортного движения, сравнительный анализ результатов и анализ чувствительности модели к изменению исходных параметров.

Научная новизна работы состоит в комплексном рассмотрении оценки задержки в условиях перенасыщения с выделением переходящей очереди как самостоятельного фактора и в разработке программного инструмента, позволяющего сопоставлять результаты аналитической модели и микроимитации. Практическая значимость заключается в возможности использовать разработанный расчётный аппарат для предварительной оценки эффективности решений по организации движения и для определения параметров, требующих калибровки по данным наблюдений или имитации.

Глава 1. Анализ подходов к оценке задержки на регулируемых перекрёстках

1.1 Задержка как показатель эффективности и уровня обслуживания

Задержка транспортных средств относится к ключевым показателям качества работы регулируемого перекрёстка, поскольку непосредственно характеризует потери времени участников движения. В отличие от интенсивности, которая описывает объём транспортного потока, и пропускной способности, характеризующей потенциальный объём обслуживания, задержка отражает фактические последствия взаимодействия транспортного спроса с геометрией пересечения и режимом светофорного регулирования. Поэтому показатель задержки применяется при оценке существующих условий движения, сравнении проектных вариантов и анализе эффективности мероприятий по организации дорожного движения [1, 2, 5].

В настоящей работе принципиально важно разграничить несколько близких по смыслу показателей. В зависимости от принятой методики под задержкой могут понимать только время остановки, полные потери времени на подходе или задержку от управления. Для корректного сопоставления результатов расчёта, натурных измерений и микроимитации необходимо использовать одинаковое определение показателя.

– задержка остановки – время, в течение которого транспортное средство находится в неподвижном состоянии в очереди;

– задержка на подходе – дополнительные потери времени, возникающие вследствие замедления при приближении к очереди, остановки, движения в очереди и последующего разгона;

– задержка от управления (control delay) – прирост времени прохождения, обусловленный воздействием устройства управления движением; именно этот показатель является основным показателем эксплуатационной эффективности сигнализируемого пересечения в HCM [1, 2];

– задержка времени в пути – разность между фактическим временем прохождения рассматриваемого участка и временем движения при свободном потоке.

Для дальнейшего анализа принимается, что основной показатель работы регулируемого перекрёстка – средняя задержка от управления в секундах на транспортное средство. Такое определение позволяет связать расчётную модель с оценкой уровня обслуживания и с результатами микроимитационного моделирования, в котором задержка также может быть получена как разность фактического и базового времени движения.

Задержка существенно зависит от степени насыщения подхода. В общем случае степень насыщения определяется отношением спроса к пропускной способности:

X = v / c   (1.1)

где v – интенсивность транспортного потока, прив. ед./ч; c – пропускная способность рассматриваемой группы полос, прив. ед./ч.

При X < 1 пропускная способность в среднем достаточна для обслуживания прибывающего потока. По мере приближения X к единице возрастает чувствительность задержки к случайным колебаниям прибытия и условиям работы сигнала. При X > 1 средний спрос превышает способность подхода обслуживать поток за расчётный период. Возникает переходящая очередь, которая частично переносится в следующий цикл или следующий временной интервал. Поэтому для перенасыщенного режима одной характеристики текущего цикла недостаточно: необходимо учитывать предысторию состояния очереди.

Связь задержки с уровнем обслуживания (Level of Service, LOS) является одним из наиболее важных практических аспектов. В HCM уровень обслуживания сигнализируемого пересечения определяется по средней задержке от управления, однако при анализе отдельных групп полос также учитывается отношение спроса к пропускной способности. Для HCM 7 значения задержки до 10 с/авт. соответствуют уровню A, более 10–20 с – B, более 20–35 с – C, более 35–55 с – D, более 55–80 с – E и более 80 с – F. При X > 1 для отдельной группы полос назначается LOS F, поскольку спрос превышает её пропускную способность [2].

Таким образом, уровень обслуживания является итоговой категорией, а задержка – количественным показателем, позволяющим сравнивать варианты организации движения. При этом для режима перенасыщения важно не ограничиваться одной классификацией LOS: два варианта, оба относящиеся к уровню F, могут иметь существенно различающиеся величины очереди, задержки и времени восстановления после пикового периода.

Задержка имеет также экономическое и экологическое значение. Потери времени могут переводиться в денежную оценку при технико-экономическом сравнении вариантов, а частые остановки и последующие разгоны сопровождаются дополнительным расходом топлива и выбросами. Следовательно, более точная оценка задержки влияет не только на транспортные показатели, но и на комплексную оценку городских транспортных решений.

Для координированных светофорных объектов особое значение имеет распределение прибывающего потока относительно зелёного сигнала. При благоприятной координации часть автомобилей подходит к перекрёстку в составе «зелёной волны», что снижает равномерную составляющую задержки. Поэтому в современных моделях задержки отдельно учитывается фактор координации или прогрессии. В дальнейшем этот фактор обозначается PF и включается в состав равномерной задержки.

Таким образом, задержка является интегральным показателем, чувствительным одновременно к параметрам цикла, длительности зелёного сигнала, интенсивности движения, пропускной способности, характеру прибытия и наличию переходящей очереди. В условиях X ≥ 1,0 последняя составляющая становится определяющей для достоверного описания динамики транспортного потока, что обосновывает переход к рассмотрению отечественных и зарубежных методов расчёта.

1.2 Подходы российской нормативной и учебно-методической базы

Российский подход к оценке работы регулируемых пересечений формируется несколькими группами документов. К первой относятся нормативные документы, устанавливающие требования к техническим средствам организации дорожного движения. В частности, ГОСТ Р 52289-2019 определяет правила применения дорожных знаков, разметки и светофоров, но не является основным документом для расчёта средней задержки транспортных средств [3].

Ко второй группе относятся отраслевые методические документы. ОДМ 218.6.003-2011 содержит рекомендации по проектированию светофорных объектов, включая вопросы определения параметров светофорного регулирования [4]. Для анализа организации движения на регулируемых пересечениях применяется также Методическое руководство «Организация дорожного движения на регулируемых пересечениях», согласованное Минтрансом России в 2017 г. [5]. Именно методическое руководство представляет наибольший интерес для сопоставления с составной моделью, рассматриваемой в настоящей работе.

В рамках методического подхода средняя задержка регулирования представляется как сумма базовой, или равномерной, составляющей и дополнительной составляющей, связанной со случайностью прибытия и возникновением перегрузки. В обобщённом виде структура расчёта может быть записана следующим образом:

d = d₁ · Kпр + d₂   (1.2)

где d – средняя задержка регулирования, с/прив. ед.; d₁ – равномерная составляющая; Kпр – коэффициент прогрессии, учитывающий характер прибытия и координацию; d₂ – дополнительная составляющая задержки.

Равномерная составляющая рассчитывается с использованием длительности цикла, эффективного зелёного времени и степени насыщения. В используемой методической схеме степень насыщения при определении d₁ ограничивается единицей:

d₁ = 0,5 · C · (1 − g/C)² / [1 − min(1; X) · g/C]   (1.3)

где C – длительность цикла, с; g – эффективная длительность зелёного сигнала, с; X – степень насыщения. Ограничение min(1; X) имеет принципиальное значение: при X > 1 рост перегрузочной части не переносится непосредственно в d₁, а учитывается дополнительной составляющей.

Дополнительная составляющая зависит от длительности расчётного периода T, степени насыщения X, пропускной способности c и параметров, учитывающих особенности регулирования и взаимодействие с предыдущим пересечением. В используемом в работе виде она может быть представлена как:

d₂ = 900 · T · [(X − 1) + √((X − 1)² + 8 · k · I · X/(c · T))]   (1.4)

Здесь T – длительность расчётного периода, ч; c – пропускная способность группы полос, прив. ед./ч; k – параметр, связанный с характером регулирования и случайностью процесса; I – коэффициент, учитывающий влияние предыдущего пересечения и условия формирования потока. Наличие члена (X − 1) позволяет модели учитывать рост задержки при X > 1, то есть в режиме перегрузки.

Важной частью отечественного подхода является расчёт коэффициента прогрессии. Его назначение состоит в учёте того, какая доля транспортных средств прибывает к перекрёстку в благоприятной части цикла. Поэтому один и тот же цикл при разных типах прибытия может приводить к различной средней задержке. Для координированных объектов этот фактор особенно важен, поскольку изменение сдвига между соседними светофорными объектами непосредственно изменяет структуру прибывающих групп.

Методическое руководство предусматривает также расчёт потока насыщения с учётом геометрических и организационных факторов, определение пропускной способности группы полос, выбор параметров светофорного цикла и оценку очереди. Таким образом, задержка рассматривается не изолированно, а как результат последовательного расчёта характеристик движения и регулирования [5].

Вместе с тем при использовании отечественной методики в качестве основы для исследования устойчивого перенасыщения необходимо учитывать ряд ограничений. Во-первых, расчёт дополнительной задержки привязан к заданному расчётному периоду, тогда как при длительной перегрузке состояние очереди в начале периода может существенно отличаться от нулевого. Во-вторых, накопление очереди из одного периода в другой не выделяется в самостоятельную составляющую, сопоставимую с d₃ в современных моделях HCM. В-третьих, результаты чувствительны к принятым значениям потока насыщения, коэффициентов регулирования и характеристик прибытия, поэтому для конкретного городского объекта целесообразна проверка и калибровка исходных параметров.

Отдельного внимания заслуживает вопрос взаимодействия соседних перекрёстков. При координированном регулировании изменение режима одного объекта меняет профиль прибытия к следующему, а при возникновении длинной очереди возможна блокировка смежных участков. Поэтому расчёт отдельного перекрёстка не всегда способен описать сетевой эффект перенасыщения. Этот аспект в дальнейшем будет учитываться при постановке имитационных сценариев.

Учебная и научная литература по организации движения традиционно уделяет значительное внимание формулам Вебстера и расчёту параметров фиксированного светофорного регулирования. Подход Вебстера остаётся важной теоретической основой для анализа недонасыщенных режимов и выбора параметров цикла, однако его исходная формула предполагает установившийся режим и не предназначена для прямого описания длительной перегрузки. Поэтому в настоящей работе она рассматривается как историческая и методическая база, а не как конечная модель для X ≥ 1,0.

Таким образом, российская методическая база предоставляет необходимый аппарат для расчёта пропускной способности, параметров регулирования и задержки, однако для исследования устойчивой перегрузки целесообразно дополнить её многопериодным учётом состояния очереди. Это является непосредственным переходом к рассмотрению современных зарубежных подходов.

1.3 Зарубежные подходы: HCM 2016/2022 и модель Akçelik

Зарубежные методы оценки задержки развивались от стационарных формул для недонасыщенного движения к моделям, способным описывать переходные и перенасыщенные состояния. Важной исторической основой является работа F. V. Webster, в которой задержка на сигнализируемом пересечении оценивалась с учётом равномерной и случайной составляющих и эмпирической поправки [6]. Формула Вебстера оказала существенное влияние на последующее развитие методов расчёта, однако при приближении степени насыщения к единице её стационарная форма становится непригодной для описания устойчивого X ≥ 1,0, поскольку основана на предположении об установившемся состоянии очереди.

Дальнейшее развитие получили времязависимые модели, в которых перегрузочная составляющая связывается не только со степенью насыщения, но и с продолжительностью расчётного периода. Существенный вклад в развитие таких моделей внес Р. Акчелик. В его работах рассматривается обобщённая двухкомпонентная структура задержки, включающая равномерную и перегрузочную части, с параметрами, позволяющими согласовать модель с различными условиями прибытия и обслуживания [7, 8].

Подход Highway Capacity Manual

HCM 6-го издания, опубликованное Transportation Research Board в 2016 г., рассматривает анализ качества транспортного обслуживания как совокупность методов оценки пропускной способности и эксплуатационных показателей различных элементов транспортной системы [1]. В 7-м издании HCM, опубликованном в 2022 г., методология была актуализирована и расширена, при этом для сигнализируемых пересечений сохранилась составная структура расчёта control delay [2].

Для группы полос на регулируемом пересечении средняя задержка от управления в HCM представляется как сумма трёх составляющих:

d = d₁ · PF + d₂ + d₃   (1.5)

где d₁ – равномерная задержка; PF – фактор прогрессии, учитывающий влияние координации и характера прибытия; d₂ – дополнительная (incremental) задержка, обусловленная случайными колебаниями прибытия и перегрузкой; d₃ – задержка от начальной очереди, то есть очереди, существовавшей в начале рассматриваемого периода [1, 2].

Равномерная составляющая определяется параметрами цикла и зелёного сигнала. Важная особенность состоит в ограничении степени насыщения единицей:

d₁ = 0,5 · C · (1 − g/C)² / [1 − min(1; X) · g/C]   (1.6)

Такое ограничение не означает, что при X > 1 перегрузка игнорируется. Напротив, превышение спросом пропускной способности переносится в дополнительные составляющие d₂ и d₃. Поэтому d₁ характеризует условно равномерную часть потерь, а динамика очереди отражается в остальных слагаемых.

Дополнительная задержка d₂ зависит от продолжительности расчётного периода. В общем виде HCM использует выражение вида:

d₂ = 900 · T · [(X − 1) + √((X − 1)² + 8 · k · I · X/(c · T))]   (1.7)

В этой зависимости длительность периода T имеет принципиальное значение. При одинаковом X увеличение времени, в течение которого спрос превышает пропускную способность, приводит к увеличению перегрузочной задержки. Следовательно, модель позволяет отличить кратковременное превышение пропускной способности от устойчивой перегрузки.

Третья составляющая d₃ предназначена для учёта начальной, или переходящей, очереди. Если к началу расчётного периода на подходе уже находится очередь Qb, то часть транспортных средств сначала должна обслужить накопленный спрос предыдущего периода. Поэтому текущая задержка зависит от состояния системы в начальный момент, а не только от интенсивности и параметров сигнала внутри текущего интервала. Именно эта особенность имеет наибольшее значение для многопериодного анализа устойчивого перенасыщения.

При последовательном анализе нескольких 15-минутных или иных расчётных интервалов состояние очереди, сформированное в одном интервале, становится начальным условием для следующего. Такой подход позволяет моделировать накопление очереди в период пика и её последующее рассасывание. Для задачи настоящей работы это является ключевым преимуществом перед одноинтервальными формулами.

Подход Akçelik / SIDRA

Модель Р. Акчелика получила развитие в исследованиях ARRB и реализована, в частности, в программном комплексе SIDRA Intersection. В отличие от простого использования стационарной формулы Вебстера, времязависимый подход Акчелика непосредственно ориентирован на описание задержки при изменении степени насыщения во времени. В работах Акчелика также рассматриваются связь задержки с очередью, влияние случайности прибытия и калибровочные параметры [7, 8].

Существенной особенностью подхода является возможность описывать переход от недонасыщенного состояния к перегруженному без математического разрыва в точке X = 1. Вместо предположения о бесконечно возрастающей установившейся задержке используется временной период, в течение которого формируется и рассасывается очередь. Поэтому модель подходит для практических расчётов, где пиковая перегрузка имеет конечную продолжительность.

При сравнении HCM и Akçelik следует учитывать, что это не две полностью независимые концепции. Исследования Акчелика оказали непосредственное влияние на развитие формул задержки HCM, а отдельные элементы его моделей использовались при совершенствовании процедур HCM. Поэтому различия между методами следует искать прежде всего в конкретной формулировке задержки, параметрах калибровки, способах учёта очереди и реализации многопериодного анализа, а не в принципиально разных физических представлениях транспортного процесса.

Таблица 1.1 – Сравнение основных подходов к оценке задержки

| Подход | Основная область | Учёт X > 1 | Переходящая очередь | Ключевая особенность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вебстер | Преимущественно X < 1 | Ограниченно | Нет | Стационарная оценка задержки и основы расчёта цикла |
| Российское методическое руководство | Регулируемые пересечения | Да, через d₂ | Не выделяется как самостоятельная d₃ | Связь задержки с пропускной способностью и регулированием |
| HCM 2016/2022 | X < 1 и X ≥ 1 | Да | Да | Трёхкомпонентная структура d₁·PF + d₂ + d₃ |
| Akçelik / SIDRA | Широкий диапазон X | Да | Да, в рамках времязависимого анализа | Задержка, очередь и калибровка параметров |

Сравнение показывает, что для целей настоящей работы наибольший интерес представляет сочетание трёх свойств: возможность расчёта при X ≥ 1,0, учёт продолжительности периода перегрузки и перенос очереди между последовательными периодами. Эти требования непосредственно приводят к трёхкомпонентной структуре модели, выбранной в дальнейших главах.

При этом применение зарубежной методики к российским условиям не должно сводиться к механическому переносу коэффициентов. Поток насыщения, структура фаз, доля тяжёлых транспортных средств, характер прибытия и особенности координации могут существенно отличаться от условий, заложенных в типовых параметрах. Поэтому одним из этапов настоящей работы является последующая калибровка и проверка модели по данным имитационного моделирования.

Таким образом, анализ зарубежных подходов подтверждает целесообразность использования составной модели задержки d = d₁·PF + d₂ + d₃ в качестве основы расчётного аппарата. При этом d₁ характеризует базовую задержку текущего цикла, PF отражает качество координации, d₂ описывает случайную и перегрузочную составляющую, а d₃ обеспечивает связь текущего периода с предшествующим состоянием очереди. Именно такая структура позволяет перейти от статической оценки к многопериодному описанию перенасыщенного режима.

1.4 Проблема перенасыщения (X ≥ 1) и границы применимости упрощённых формул

Перенасыщение начинается при превышении спросом пропускной способности: X > 1. В этом случае за расчётный период прибывает больше транспортных средств, чем может быть обслужено светофорным регулированием. Если превышение сохраняется несколько циклов, очередь накапливается и становится начальным условием для последующего периода. Поэтому точность расчёта задержки определяется уже не только параметрами текущего цикла, но и длительностью перегрузки, величиной начальной очереди и возможностью её рассасывания.

Упрощённые стационарные формулы, основанные на предположении установившегося недонасыщенного режима, не должны непосредственно использоваться для X ≥ 1,0 без времязависимого дополнения. В противном случае возможно как существенное занижение, так и некорректная интерпретация задержки. Для практической задачи настоящей работы это означает необходимость многопериодного расчёта и проверки результатов по имитационной модели.

В качестве рабочего критерия дальнейшего исследования принимается сравнение расчётной и имитационной задержки при последовательном изменении X, длительности пикового периода, параметров цикла и качества координации. Такой подход позволит определить диапазоны, в которых трёхкомпонентная аналитическая модель обеспечивает приемлемое приближение к результатам микроимитации.

Выводы по главе 1

Проведённый анализ показал, что задержка от управления является одним из основных количественных показателей качества работы регулируемого перекрёстка. Для недонасыщенного режима её величина в значительной степени определяется параметрами цикла, зелёного сигнала и характером прибытия, тогда как при X ≥ 1,0 определяющую роль начинает играть накопление и перенос очереди.

Российская нормативная и методическая база содержит необходимый аппарат для расчёта пропускной способности, параметров светофорного регулирования и задержки, однако при исследовании длительного перенасыщения требуется дополнительно учитывать состояние очереди между последовательными расчётными периодами. Зарубежные методы HCM и Akçelik предоставляют для этого более развитый времязависимый инструментарий.

В качестве основы дальнейшего исследования целесообразно использовать трёхкомпонентную структуру d = d₁·PF + d₂ + d₃, а её применимость оценивать по результатам программного расчёта и микроимитационного моделирования. Такое решение обеспечивает логическую связь между теоретическим анализом, разработкой программного модуля и последующей проверкой результатов.

Список использованных источников

1. Transportation Research Board. Highway Capacity Manual, 6th Edition: A Guide for Multimodal Mobility Analysis. Washington, DC: National Academies Press, 2016.

2. Transportation Research Board. Highway Capacity Manual, 7th Edition: A Guide for Multimodal Mobility Analysis. Washington, DC: National Academies Press, 2022.

3. ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

4. ОДМ 218.6.003-2011. Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах. М.: Росавтодор, 2013.

5. Организация дорожного движения на регулируемых пересечениях: методическое руководство. Согласовано Минтрансом России 2 июля 2017 г.

6. Webster F. V. Traffic Signal Settings. Road Research Technical Paper No. 39. London: Road Research Laboratory, HMSO, 1958.

7. Akçelik R. Traffic Signals: Capacity and Timing Analysis. Research Report ARR No. 123. Vermont South: Australian Road Research Board, 1981.

8. Akçelik R. The Highway Capacity Manual delay formula for signalized intersections. ITE Journal. 1988. Vol. 58, No. 3. P. 23–27.